PRETTUS XS PRE

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en blinkende gladde facetreflector. Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het onderdeel uit van een productfamilie met en de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:
Ø116x76		Boorgat: Ø104

Beschermingsgraad:	Beschikbaar in IP20, IP40 en IP54
Levensduur LEDS:		L80B10 50.000h
Lichtkleur:		CRI80 3000K, 4000K
Stralingshoek:		60°
Verblindingsgraad:	UGR < 23
Omgevingstemperatuur:	-20°C tot 35°C
Dimbaar:		beschikbaar met DIM DALI
Garantie:		2 jaar

PRETTUS S PRE

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en blinkende gladde facetreflector. Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:
Ø166x113		Boorgat: Ø154

Beschermingsgraad:	Beschikbaar in IP20, IP40 en IP54
Levensduur LEDS:		L90B20 100.000h
Lichtkleur:		CRI80 3000K, 4000K
Stralingshoek:		65°
Verblindingswaarde:	UGR < 20
Omgevingstemperatuur:	-20°C tot 35°C
Dimbaar:		beschikbaar met DIM DALI
Certificaten:		ENEC
Garantie:		2 jaar

PRETTUS M PRE

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en blinkende gladde facetreflector. Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven is het toestel verkrijgbaar met een noodunit en maakt het onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:
Ø216x116		Boorgat: Ø204

Beschermingsgraad:	Beschikbaar in IP20, IP40 en IP54
Levensduur LEDS:		L90B20 100.000h
Lichtkleur:		CRI80 3000K, 4000K
Stralingshoek:		70°
Verblindingsgraad:	UGR <20
Omgevingstemperatuur:	-20°C tot 35°C
Dimbaar:		beschikbaar met DIM DALI
Certificaten:		ENEC
Garantie:		2 jaar

PRETTUS L PRE

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en blinkende gladde facetreflector. Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven is het toestel verkrijgbaar met een noodunit en maakt het onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:
Ø266x139		Boorgat: Ø254

Beschermingsgraad:	Beschikbaar in IP20, IP40 en IP54
Levensduur LEDS:		L90B20 100.000h
Lichtkleur:		CRI80 3000K, 4000K
Stralingshoek:		65°
Verblindingsgraad:	UGR < 20
Omgevingstemperatuur:	-20°C tot 35°C
Dimbaar:		beschikbaar met DIM DALI
Certificaten:		ENEC
Garantie:		2 jaar

PRETTUS S ASY

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en asymmetrische facetreflector.
Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het toestel onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:
Ø166x108		Boorgat: Ø154

Beschermingsgraad:	Beschikbaar in IP20 en IP54
Levensduur LEDS:		L80B10 50.000h
Lichtkleur:		CRI80 3000K, 4000K
Omgevingstemperatuur:	-20°C tot 35°C
Dimbaar:		beschikbaar met DIM DALI
Garantie:		2 jaar

PRETTUS M ASY

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en asymmetrische facetreflector.
Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het toestel onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:
Ø216x119		Boorgat: Ø204

Beschermingsgraad:	Beschikbaar in IP20 en IP54
Levensduur LEDS:		L80B10 50.000h
Lichtkleur:		CRI80 3000K, 4000K
Omgevingstemperatuur:	-20°C tot 35°C
Dimbaar:		beschikbaar met DIM DALI
Garantie:		2 jaar

PRETTUS L ASY

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en asymmetrische facetreflector.
Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het toestel onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:
Ø266x140		Boorgat: Ø254

Beschermingsgraad:	Beschikbaar in IP20 en IP54
Levensduur LEDS:		L80B10 50.000h
Lichtkleur:		CRI80 3000K, 4000K
Omgevingstemperatuur:	-20°C tot 35°C
Dimbaar:		beschikbaar met DIM DALI
Garantie:		2 jaar

PRETTUS XS TRIMLESS

Een ronde trimless inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en gladde hoogglans facetreflector. Het toestel is trimless en valt dus niet op in het plafond wanneer het geïnstalleerd is. Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het toestel onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:
Ø127x111		Boorgat: Ø136

Beschermingsgraad:	Beschikbaar in IP20, IP40 en IP54
Levensduur LEDS:		L80B10 50.000h
Lichtkleur:		CRI80 3000K, 4000K
Stralingshoek:		60°
Omgevingstemperatuur:	-20°C tot 35°C
Dimbaar:		beschikbaar met DIM DALI
Garantie:		2 jaar

PRETTUS S TRIMLESS

Een ronde trimless inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en gladde hoogglans facetreflector. Het toestel is trimless en valt dus niet op in het plafond wanneer het geïnstalleerd is. Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het toestel onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:
Ø177x139		Boorgat: Ø185

Beschermingsgraad:	Beschikbaar in IP20, IP40 en IP54
Levensduur LEDS:		L80B10 50.000h
Lichtkleur:		CRI80 3000K, 4000K
Stralingshoek:		69°
Omgevingstemperatuur:	-20°C tot 35°C
Dimbaar:		beschikbaar met DIM DALI
Certificaten:		ENEC
Garantie:		2 jaar

PRETTUS M TRIMLESS

Een ronde trimless inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en gladde hoogglans facetreflector. Het toestel is trimless en valt dus niet op in het plafond wanneer het geïnstalleerd is. Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het toestel onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:
Ø227x149		Boorgat: Ø235

Beschermingsgraad:	Beschikbaar in IP20, IP40 en IP54
Levensduur LEDS:		L80B10 50.000h
Lichtkleur:		CRI80 3000K, 4000K
Stralingshoek:		72 °
Omgevingstemperatuur:	-20°C tot 35°C
Dimbaar:		beschikbaar met DIM DALI
Certificaten:		ENEC
Garantie:		2 jaar

PRETTUS XPT

Een ronde inbouw LED downlighter met een cilindrische behuizing uit staalplaat in de kleur RAL 9003 met een diffusor uit microprismatisch polymethylmethacrylaat en gladde glans facetreflector. Het toestel wordt passief gekoeld aan de hand van koelribben op de achterzijde van het toestel. Daarenboven maakt het toestel onderdeel uit van een productfamilie met de volgende diameters: Ø116, Ø127, Ø166, Ø177, Ø216, Ø227, Ø266, Ø251.

Beschikbaar in volgende afmetingen:
Ø251x101		Boorgat: Ø232

Beschermingsgraad:	Beschikbaar in IP20, IP40 en IP54
Levensduur LEDS:		L80B10 50.000h
Lichtkleur:		CRI80 3000K, 4000K
Stralingshoek:		72°
Verblindingsgraad:	UGR 19,6 | 20,3
Omgevingstemperatuur:	-20°C tot 35°C
Dimbaar:		beschikbaar met DIM DALI
Garantie:		2 jaar